Установка на место программной шестерни после её смазки,

или замены в проигрывателе Audio-Technica AT-LP3

Снять программную шестерню в этом проигрывателе, для её смазки, или замены, очень легко, а вот установить её потом на место, не зная всей процедуры этой операции – практически невозможно. Проигрыватель или вовсе не будет работать, или будет работать неправильно.

Ниже дана подробная инструкция, как всё сделать правильно и не сломать проигрыватель.

Для начала нужно сделать «сброс» всех механизмов автоматики в исходное положение, для чего нужно:

1.  Установить тонарм на место его парковки.

2.  Отвести программный рычаг в направлении, указанном стрелкой, до упора и отпустить его.

     При этом все механизмы автоматики, кроме рычага привода тонарма, установятся в исходное  

     положение. Пример - рычаг 1, который до «сброса» находился в нижнем (по картинке) положении, а 

     после «сброса», переместился в крайнее верхнее положение.

3.  Передвинуть рычаг привода тонарма по стрелке (вниз) до упора, взявшись за его штифт.

[image: image1.jpg]



Теперь, все механизмы автоматики приведены в исходное состояние и можно устанавливать шестерню на место, хотя осталась ещё одна процедура, которую можно было бы и не выполнять. Дело в том, что снизу программной шестерни, имеется рычаг изменения направления движения штифта рычага привода тонарма по «прямой» и «обратной» дорожкам. На картинке внизу, этот рычаг находится в положении для движения по «обратной» дорожке. Однако, после установки шестерни на место, и начале её движения, один из рычагов автоматики сразу же переключит рычаг направления движения по дорожкам на «прямую» дорожку. Я, всё же, предпочитаю перед установкой шестерни сделать это вручную, для чего передвигаю рычаг направлений по стрелке до упора (см. картинку)

[image: image2.jpg]PbIyar nepexnioyeHUs HanpasneHns
ABWKEHNA ToHapMa.





   Осталось лишь установить шестерню на место, предварительно смазав её втулку и ось соответствующей смазкой. Для этого наденьте шестерню на ось, в положении, указанном на рисунке, и когда она упрётся в выступ программного рычага, слегка нажимая на шестерню, отведите рычаг чуть-чуть в сторону по стрелке. При этом шестерня должна «провалиться» и сесть на место.

[image: image3.jpg]Cnerka HaxaTb Ha pbl4ar B HaNpPaBneHuy,
YKa2aHHOM CTPENKOM, PN 3TOM WECTEPHA
HOIKHA ONYCTUTLCA HA MeCTO.

e

L





   Осталось закрутить в ось стопорный винт и поставить на место диск, не забыв смазать его втулку и ось, а также надеть на его шкив пассик.

   Как надевать пассик на шкив двигателя, подробно описано в инструкции.

   Всем, кому эта статья помогла, желаю удачи в эксплуатации этого довольно простого в устройстве и хорошо выполненного изделия наших китайских товарищей. С грустью вспоминаю наш проигрыватель первого класса «Радиотехника 001», сейчас их не найти днём с огнём. 

