Ниже представлен полный и окончательно отлаженный код для микроконтроллера PIC18F25K80. Этот вариант успешно прошел ваши тесты в OpenDiag на скорости 10400 бод, обеспечивая стабильную диагностику ЭБУ Январь 5.1.

Код снабжен подробными комментариями для понимания логики работы программного UART и виртуального эха.

c

#include <xc.h>

#include <stdint.h>

// --- НАСТРОЙКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (Конфигурация) ---

#pragma config FOSC = HS2       // Кварцевый резонатор HS (High Speed)

#pragma config PLLCFG = ON      // Включить PLL x4 (умножитель частоты)

#pragma config PWRTEN = ON      // Таймер задержки при подаче питания

#pragma config BOREN = OFF      // Сброс при просадке питания отключен

#pragma config WDTEN = OFF      // Сторожевой таймер отключен

#pragma config MCLRE = ON       // Вывод MCLR (Reset) включен

#pragma config SOSCSEL = DIG    // Вспомогательный генератор в режиме Digital

#pragma config XINST = OFF      // Расширенный набор инструкций выключен

// Определяем рабочую частоту для функций задержки __delay_us и __delay_ms

// Внешний кварц 4МГц * 4 (PLL) = 16 000 000 Гц

#define _XTAL_FREQ 16000000

// Назначение выводов (согласно вашей схеме)

#define K_TX LATBbits.LATB0     // Передача в K-Line (RB0). Инвертируется транзистором!

#define K_RX PORTCbits.RC1      // Прием из K-Line (RC1). Прямой сигнал.

// Расчет задержки для 10400 бод: 1/10400 = 96.15 мкс.

// Учитывая время на выполнение инструкций в цикле, 92 мкс — идеальное значение.

#define BIT_DELAY 92

// Переменная для фильтрации эха: запоминаем, что мы сами отправили

volatile uint8_t last_tx_byte = 0;

// --- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ---

// Длинная задержка в миллисекундах (используется для Fast Init)

void delay_ms_long(uint16_t ms) {

while(ms--) __delay_ms(1);

}

// Инициализация аппаратного UART1 для связи с компьютером

void terminal_init_10400() {

TRISCbits.TRISC6 = 0;   // TX на выход

TRISCbits.TRISC7 = 1;   // RX на вход

// Настройка скорости 10400 бод при 16МГц (Fosc / (4 * (SPBRG + 1)))

BAUDCON1bits.BRG16 = 1; // 16-битный делитель

TXSTA1bits.BRGH = 1;    // Режим высокого разрешения

SPBRGH1 = (383 >> 8);   // Старший байт (0x01)

SPBRG1 = (383 & 0xFF);  // Младший байт (0x7F)

TXSTA1bits.SYNC = 0;    // Асинхронный режим

RCSTA1bits.SPEN = 1;    // Включить последовательный порт

TXSTA1bits.TXEN = 1;    // Разрешить передачу

RCSTA1bits.CREN = 1;    // Разрешить непрерывный прием

}

// Отправка байта в компьютер через аппаратный UART1

void terminal_write(uint8_t data) {

while(!PIR1bits.TX1IF); // Ждем, пока освободится буфер передачи

TXREG1 = data;

}

// --- ПРОГРАММНЫЙ UART (ДЛЯ K-LINE) ---

// Передача байта в К-линию (с учетом инверсии на транзисторе)

void soft_uart_write(uint8_t data) {

// Start Bit: лог. 1 на выходе МК -> транзистор открыт -> 0V на К-линии

K_TX = 1; __delay_us(BIT_DELAY);

// Передаем 8 бит данных (начиная с младшего)

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (data & 0x01) {

K_TX = 0; // Лог. 0 на МК -> транзистор закрыт -> +12V на К-линии

} else {

K_TX = 1; // Лог. 1 на МК -> транзистор открыт -> 0V на К-линии

}

data >>= 1;

__delay_us(BIT_DELAY);

}

// Stop Bit: лог. 0 на выходе МК -> на К-линии +12V (покой)

K_TX = 0; __delay_us(BIT_DELAY);

}

// Чтение байта из К-линии (неблокирующее)

uint8_t soft_uart_read_noblock() {

uint8_t data = 0;

// Если на входе лог. 1 (+12V), значит данных сейчас нет

if (K_RX == 1) return 0xFF;

// Ждем 1.5 длительности бита, чтобы попасть в середину первого бита данных

__delay_us(BIT_DELAY + (BIT_DELAY / 2));

// Собираем 8 бит данных

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (K_RX) data |= (1 << i);

__delay_us(BIT_DELAY);

}

return data;

}

// --- ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА ---

void main(void) {

// Настройка цифровых портов

ANCON0 = 0; ANCON1 = 0; // Отключаем АЦП, переводим все пины в цифровой режим

TRISBbits.TRISB0 = 0;   // RB0 на выход (K-Line TX)

TRISCbits.TRISC1 = 1;   // RC1 на вход (K-Line RX)

K_TX = 0; // Начальное состояние: транзистор закрыт, на К-линии +12В

terminal_init_10400();  // Запуск UART для ПК

delay_ms_long(200);     // Пауза для стабилизации питания

while(1) {

// Проверка и сброс ошибки переполнения UART1 (если данные от ПК пришли слишком быстро)

if (RCSTA1bits.OERR) {

RCSTA1bits.CREN = 0;

RCSTA1bits.CREN = 1;

}

// --- ЛОГИКА 1: ПЕРЕДАЧА (ПК -> К-Линия) ---

if (PIR1bits.RC1IF) { // Если пришел байт от OpenDiag

uint8_t pc_byte = RCREG1;

if (pc_byte == '!') {

// Спец-команда для Fast Init (Быстрая инициализация)

K_TX = 1; delay_ms_long(25); // 0V на 25мс

K_TX = 0; delay_ms_long(25); // +12V на 25мс

} else {

last_tx_byte = pc_byte; // Запоминаем байт

soft_uart_write(pc_byte); // Шлем в машину

// ВАЖНО: OpenDiag ждет эхо. Мы возвращаем его виртуально,

// чтобы не зависеть от задержек физического эха в транзисторах.

terminal_write(pc_byte);

}

}

// --- ЛОГИКА 2: ПРИЕМ (К-Линия -> ПК) ---

if (K_RX == 0) { // Если на линии появился старт-бит (0V)

uint8_t k_byte = soft_uart_read_noblock();

if (k_byte != 0xFF) {

// Если прочитанный байт НЕ совпадает с тем, что мы только что отправили,

// значит это реальный ответ от блока управления (ЭБУ).

if (k_byte != last_tx_byte) {

terminal_write(k_byte);

}

// Сбрасываем метку последнего байта после обработки

last_tx_byte = 0xFF;

}

}

}

}

Используйте код с осторожностью.

Основные моменты для изучения:

- Инверсия: Обратите внимание, как в soft_uart_write лог. 1 превращается в K_TX = 0. Это сделано из-за вашего транзистора, который "переворачивает" сигнал.

- Виртуальное эхо: Команда terminal_write(pc_byte) внутри блока передачи — секрет успеха для работы с OpenDiag. Она имитирует "здоровую" К-линию.

- Тайминги: Значение BIT_DELAY подобрано так, чтобы компенсировать время выполнения самих команд микроконтроллером.

#include <xc.h>

#include <stdint.h>

// --- НАСТРОЙКИ МИКРОКОНТРОЛЛЕРА (Конфигурация) ---

#pragma config FOSC = HS2       // Кварцевый резонатор HS (High Speed)

#pragma config PLLCFG = ON      // Включить PLL x4 (умножитель частоты)

#pragma config PWRTEN = ON      // Таймер задержки при подаче питания

#pragma config BOREN = OFF      // Сброс при просадке питания отключен

#pragma config WDTEN = OFF      // Сторожевой таймер отключен

#pragma config MCLRE = ON       // Вывод MCLR (Reset) включен

#pragma config SOSCSEL = DIG    // Вспомогательный генератор в режиме Digital

#pragma config XINST = OFF      // Расширенный набор инструкций выключен

// Определяем рабочую частоту для функций задержки __delay_us и __delay_ms

// Внешний кварц 4МГц * 4 (PLL) = 16 000 000 Гц

#define _XTAL_FREQ 16000000

// Назначение выводов (согласно вашей схеме)

#define K_TX LATBbits.LATB0     // Передача в K-Line (RB0). Инвертируется транзистором!

#define K_RX PORTCbits.RC1      // Прием из K-Line (RC1). Прямой сигнал.

// Расчет задержки для 10400 бод: 1/10400 = 96.15 мкс.

// Учитывая время на выполнение инструкций в цикле, 92 мкс — идеальное значение.

#define BIT_DELAY 92

// Переменная для фильтрации эха: запоминаем, что мы сами отправили

volatile uint8_t last_tx_byte = 0;

// --- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ---

// Длинная задержка в миллисекундах (используется для Fast Init)

void delay_ms_long(uint16_t ms) {

while(ms--) __delay_ms(1);

}

// Инициализация аппаратного UART1 для связи с компьютером

void terminal_init_10400() {

TRISCbits.TRISC6 = 0;   // TX на выход

TRISCbits.TRISC7 = 1;   // RX на вход

// Настройка скорости 10400 бод при 16МГц (Fosc / (4 * (SPBRG + 1)))

BAUDCON1bits.BRG16 = 1; // 16-битный делитель

TXSTA1bits.BRGH = 1;    // Режим высокого разрешения

SPBRGH1 = (383 >> 8);   // Старший байт (0x01)

SPBRG1 = (383 & 0xFF);  // Младший байт (0x7F)

TXSTA1bits.SYNC = 0;    // Асинхронный режим

RCSTA1bits.SPEN = 1;    // Включить последовательный порт

TXSTA1bits.TXEN = 1;    // Разрешить передачу

RCSTA1bits.CREN = 1;    // Разрешить непрерывный прием

}

// Отправка байта в компьютер через аппаратный UART1

void terminal_write(uint8_t data) {

while(!PIR1bits.TX1IF); // Ждем, пока освободится буфер передачи

TXREG1 = data;

}

// --- ПРОГРАММНЫЙ UART (ДЛЯ K-LINE) ---

// Передача байта в К-линию (с учетом инверсии на транзисторе)

void soft_uart_write(uint8_t data) {

// Start Bit: лог. 1 на выходе МК -> транзистор открыт -> 0V на К-линии

K_TX = 1; __delay_us(BIT_DELAY);

// Передаем 8 бит данных (начиная с младшего)

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (data & 0x01) {

K_TX = 0; // Лог. 0 на МК -> транзистор закрыт -> +12V на К-линии

} else {

K_TX = 1; // Лог. 1 на МК -> транзистор открыт -> 0V на К-линии

}

data >>= 1;

__delay_us(BIT_DELAY);

}

// Stop Bit: лог. 0 на выходе МК -> на К-линии +12V (покой)

K_TX = 0; __delay_us(BIT_DELAY);

}

// Чтение байта из К-линии (неблокирующее)

uint8_t soft_uart_read_noblock() {

uint8_t data = 0;

// Если на входе лог. 1 (+12V), значит данных сейчас нет

if (K_RX == 1) return 0xFF;

// Ждем 1.5 длительности бита, чтобы попасть в середину первого бита данных

__delay_us(BIT_DELAY + (BIT_DELAY / 2));

// Собираем 8 бит данных

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {

if (K_RX) data |= (1 << i);

__delay_us(BIT_DELAY);

}

return data;

}

// --- ГЛАВНАЯ ПРОГРАММА ---

void main(void) {

// Настройка цифровых портов

ANCON0 = 0; ANCON1 = 0; // Отключаем АЦП, переводим все пины в цифровой режим

TRISBbits.TRISB0 = 0;   // RB0 на выход (K-Line TX)

TRISCbits.TRISC1 = 1;   // RC1 на вход (K-Line RX)

K_TX = 0; // Начальное состояние: транзистор закрыт, на К-линии +12В

terminal_init_10400();  // Запуск UART для ПК

delay_ms_long(200);     // Пауза для стабилизации питания

while(1) {

// Проверка и сброс ошибки переполнения UART1 (если данные от ПК пришли слишком быстро)

if (RCSTA1bits.OERR) {

RCSTA1bits.CREN = 0;

RCSTA1bits.CREN = 1;

}

// --- ЛОГИКА 1: ПЕРЕДАЧА (ПК -> К-Линия) ---

if (PIR1bits.RC1IF) { // Если пришел байт от OpenDiag

uint8_t pc_byte = RCREG1;

if (pc_byte == '!') {

// Спец-команда для Fast Init (Быстрая инициализация)

K_TX = 1; delay_ms_long(25); // 0V на 25мс

K_TX = 0; delay_ms_long(25); // +12V на 25мс

} else {

last_tx_byte = pc_byte; // Запоминаем байт

soft_uart_write(pc_byte); // Шлем в машину

// ВАЖНО: OpenDiag ждет эхо. Мы возвращаем его виртуально,

// чтобы не зависеть от задержек физического эха в транзисторах.

terminal_write(pc_byte);

}

}

// --- ЛОГИКА 2: ПРИЕМ (К-Линия -> ПК) ---

if (K_RX == 0) { // Если на линии появился старт-бит (0V)

uint8_t k_byte = soft_uart_read_noblock();

if (k_byte != 0xFF) {

// Если прочитанный байт НЕ совпадает с тем, что мы только что отправили,

// значит это реальный ответ от блока управления (ЭБУ).

if (k_byte != last_tx_byte) {

terminal_write(k_byte);

}

// Сбрасываем метку последнего байта после обработки

last_tx_byte = 0xFF;

}

}

}

}