Описание работы.

Часы отображают время в следующем формате: каждому часу соответствует свой светодиод, а каждым истекшим 5-ти минутам свой. Отдельный светодиод мигает с частотой 0,5 Гц.

Счетчик минут состоит из двух счетчиков. Первый считает до 5, а при его переполнении на единицу увеличивается второй, который считает до 12.

При нажатии на кнопку MIN значение второго счетчика (который считает до 12) увеличивается на 1 каждую секунду. При этом происходит сброс первого счетчика (который считает до 5 минут). То есть, если, например, текущее состояние минут 8 (отображается 5), то при нажатии на кнопку MIN значение минут будет увеличиваться по следующей схеме: 8 – 10 – 15 – 20 и т.д. (а не 8 – 9 – 10 – 11 и т.д., и не 8 – 13 – 18 – 23 и т.д.)

При нажатии на кнопку STOP время останавливается, светодиод горит постоянно, текущий счетчик секунд сбрасывается в 0, а также происходит сброс счетчика до 5 минут.

Таким образом, становится возможной установка точного времени.

При нажатии на кнопку HOUR значение часов увеличивается на 1 каждую секунду.