Министерство образования Российской Федерации

Южно-Уральский Государственный Университет

Кафедра ЦРТС

ПРИНЯЛ

Митяев А.Н.

«____»__________ 2009г.

ОТЧЕТ

По практической работе

«Обработка навигационных данных формата NMEA»

СОСТАВИЛ

Студент группы ПС-135

Важенин И. А.

«____»__________ 2009г.

ПРОВЕРИЛ

Митяев А.Н.

«____»__________ 2009г.

Челябинск

2009

Цель работы:

- Изучить протокол навигационных данных NMEA.

- Составить программу для обработки потока и вычисления данных рекомендуемого навигационного минимума.

Выполнение работы:

Был изучен формат протокола NMEA 0183 («National Marine Electronics Association»)  - текстовый протокол связи морского (как правило, навигационного) оборудования между собой. В условиях текущего задания данные выдавались приемником по протоколу RS-232 или считыванием полученных ранее данных из файла для обработки.

Общий вид строк в NMEA 0183

- символ «$».

- 5-буквенный идентификатор сообщения. Первые две буквы — идентификатор источника сообщения, следующие три буквы — идентификатор формата сообщения, согласно протоколу NMEA 0183 определённой версии.

- список данных (буквы, цифры и точки), разделённых запятыми. Если какие-либо данные отсутствуют внутри строки, запятые всё равно ставятся (например «,,»). Некоторые поля в конце строки могут отсутствовать вовсе.

- символ «*».

- 2-значное 16-ричное число — контрольная XOR-сумма всех байт в строке между «$» и «*».

Полный набор NMEA-сообщений и команд достаточно велик, однако данная программа обрабатывает единственное сообщение навигационного минимума RMC. Информация о других данных выводится, но не обрабатывается.

Работа программы происходит следующим образом: для работы с файлом она выполняет несколько шагов.

- Открывает указанный пользователем файл с NMEA данными. Каждое сообщение должно оканчиваться символом переноса строки <CR><LF>.

- Считывает из файла первую строку.

- Проверяет наличие идентификатора GPS данных («$GP»). При его отсутствии выводится сообщение, а строка пропускается.

- Производится проверка контрольной суммы. При несовпадении контрольных сумм также выводится сообщение, и строка игнорируется.

- Определяется идентификатор формата сообщения.

- В зависимости от типа полученных данных запускается необходимая подпрограмма обработки (Parse).

- Если не достигнут конец файла, считывается следующая строка.

В случае работы с GPS приемником в реальном времени, некоторые шаги меняются:

- Открывается COM порт с заданными параметрами  (по умолчанию COM1:4800,8,n,1”)

- Программа ожидает события от COM порта (появление данных в буфере)

- При появлении данных, содержимое буфера переносится во временную переменную.

- Поскольку данные с приемника не разделены символом переноса строки, то происходит разделение данных на строки по символу «$».

- Каждая строка передается на обработку подпрограмме ReadString, и для нее выполняются те же шаги, что и для строки из файла (3-6)

- Переход к шагу 2.

- При остановке COM порт закрывается.

Программа рассчитана для обработки данных с приемника на чипсете SiRF Star IIe и выделяет из потока сообщения GGA, GSA, GSV, RMC, GLL, VTG, однако совместима и с любыми другими GPS приемниками с протоколом NMEA.

При получении данных GGA, GSA, GSV выводится сообщение о принятой информации о состоянии спутников, однако данные подробно не обрабатываются. Полезная информация содержится в строке RMC, которая полностью анализируется:

1         2        3      4         5       6   7    8          9       10 11 12
$GPRMC, Hhmmss.ss, A, 1111.11, A, yyyyy.yy, a, x.x, x.x, ddmmyy, x.x, A *hh

1. Время фиксации местоположения UTC
2. Состояние: А = действительный, V = предупреждение навигационного приёмника
3. Географическая широта местоположения
4. Север/Юг (N/S)
5. Географическая долгота местоположения
6. Запад/Восток (E/W)
7. Скорость над поверхностью (SOG) в узлах
8. Истинное направление курса в градусах
9. Дата: dd/mm/yy
10. Магнитное склонение в градусах
11. Запад/Восток (E/W)
12. Контрольная сумма строки (обязательно)

Пример сообщения:
$GPRMC,113650.0,A,5548.607,N,03739.387,E,000.01,255.6,210403,08.7,E*69

Обработка навигационных данных происходит следующим образом:

- Строка разбивается на подстроки по символу «,»

- Проверяется флаг состояния (2). Если он равен «V», то выдается сообщение «Определение местоположения не возможно или не верно», строка игнорируется.

- Обрабатывается информация о текущей скорости (7). Данные из текстовых переводятся в числовые и умножаются на 1.852 для перевода из узлов в км/ч.

- Происходит подсчет средней скорости за все время движения.

- Форматируются данные о географическом положении (3-6) и выводятся в виде градусы-минуты-десятые доли минуты, в соответствии с протоколом NMEA.

- Форматируются и выводятся данные о времени UTC (1).

- Данные о положении переводятся в градусы-десятые доли градуса для вычисления пройденного расстояния.

- В окне «Трек» строится точка с заданным координатами для построения траектории движения.

Длина пройденного отрезка вычисляется по формулам:

dY = (CurrLat - PrevLat) * 111197,

где CurrLat  - текущая широта в градусах с учетом знака (+ для северной широты, - для южной), PrevLat – широта в точке предыдущего измерения, 111197 – длина одного градуса меридиана в метрах.

dX = (CurrLong - PrevLong) * 111197 * Cos(CurrLat * Pi / 180),

где CurrLong – текущая долгота с учетом знака (+ для восточной, - для западной), PrevLong – долгота в точке предыдущего измерения. Поскольку длина одного градуса параллели немного меньше длины градуса меридиана, то умножаем её на косинус широты.

Dist = Sqr(dX ^ 2 + dY ^ 2)

Пройденное расстояние равно корню из суммы квадратов перемещений по широте и долготе. Общий пройденный путь находится как сумма длин  пройденных отрезков за все время измерения.

Поскольку в протоколе RS-232 возможно возникновение ошибок, было решено реализовать проверку контрольной суммы, хотя она и не обязательна. Происходит она следующим образом:

- Последние два символа строки сохраняются как эталонная контрольная сумма.

- Выделяются все символы строки от «$» до «*», если это возможно (есть вероятность неполной строки или сбойных символов-ограничителей). Иначе строка игнорируется и выдается сообщение об ошибке

- ASCII код первого символа новой строки сохраняется во временную переменную

- Находится код каждого последующего символа, и проводится операция исключающего «ИЛИ» (XOR) временной переменной с полученным кодом. Результат снова помещается во временную переменную.

- По окончании строки данные из временной переменной переводятся в 16-ричный формат и сравниваются с эталонной контрольной суммой. Если они совпадают, то полученная строка верна, и её можно обрабатывать. Иначе она игнорируется.

Данная проверка важна при обработке поврежденных данных, т.к. при попытке обработать неверные данные могут возникнуть ошибки вычислений или несоответствий типов данных. При практически любом изменении строки её контрольная сумма не совпадет с эталонной.

Вывод по работе:

Созданная программа имеет простой и понятный интерфейс и минимум настроек, что позволяет избежать ошибок пользователя.

Полученные данные выводятся в поле «Данные NMEA», где также указывается состояние COM-порта, тип полученных данных и результат проверки контрольной суммы. В поле «Навигационные данные» выводится вся обработанная информация. В окне «Трек» строится траектория движения и отображается текущая скорость (при работе с приёмником в реальном времени) или средняя скорость (при обработке файла).