Для оживления этого железа надо с www.ftdichip.com скачать драйвера D2xx и VCP ОБА!! и FTD2XXST4.zip (она где-то в утилитах находится)

- Втыкаем устройство в USB

- Определяется и требует дрова

3. Подсовываем сначала D2xx

4. Запускаем FTD2XXST.exe и в окошках заполняем поля:Manufactured: FTDI    Vendor ID: 0403     Product ID: 6001 Description: Atmega fusebit doctor  или еще что-то (этот текст высвечивается при подсоединении устройства к компу)

5. Нажимаем кнопку с указательным пальцем

6. Если хотим то ставим флаг Fixed Serial Number и задаем свой SERIAL

7. Нажимаем Ok и возвращаемся обратно в предидущее окно

8. Ставим флаг FT232BM/FT245BM потом флаги Enable serial number и Int Pull-Down Enable

9. Давим кнопочку Save

10. Вынимаем устройстко из USB и вставляем обратно

11. Подсовываем ему уже VCP драйвер (COM-порта)

12. Все. теперь  Atmega fusebit doctor  доступен через COM1 (у меня)

http://www.ftdichip.com/