Описание работы-EDIT1.doc
Если не очень сложно:

1 Можно в схеме добавить для индикатора четыре транзистора чтобы не переживать за ток, потребляемый индикатором? Индикатор с общим катодом или анодом вам удобнее чтобы меньше в программе менять? Если всеравно – тогда с катодом. (если сложно – не обязательно, но желательно)
2 Добавить кнопку MINUS (если сложно – не обязательно)
3 оставить кнопку ON_PWM (если сложно – не обязательно)
Кнопкой MODE выбирается режим установки.

1. Перовое нажатие переводит индикатор в режим отображения температуры блокировки. Мигает децимальная точка. Кнопкой PLUS устанавливается температура. Короткое нажатие увеличивает на 0,1 оС, длинное – в ускоренном режиме. Диапазон установки от 0 до 50 оС, затем снова 0… 
заменить на: Диапазон установки от 0 до 125 оС, затем снова 0… 

Данный параметр гистерезиса не имеет. При повышении текущей температуры выше установленной на выходе BLOCK появляется высокий логический уровень, при понижении – низкий.
2. Повторное нажатие переводит индикатор в режим отображения температуры включения ШИМ. На дисплее символ P и установленная температура (без десятых). Меняется кнопкой PLUS от 80 до 95 градусов через один градус по кругу.
Заменить на: Меняется кнопкой PLUS от 0 до 125 градусов через один градус по кругу.

3. Третье нажатие переводит индикатор в режим установки гистерезиса включения/выключения ШИМ. На индикаторе символ d и величина гистерезиса в градусах (без десятых). Меняется кнопкой PLUS от 1 до 10 градусов через один градус по кругу.
Заменить на: Меняется кнопкой PLUS от 1 до 25 градусов через один градус по кругу.

При текущей температуре ниже установленной для ШИМ, на выходе PWM низкий уровень. Если температура превысила выставленную, на выходе  PWM установится высокий уровень. При снижении температуры ниже установленной на величину гистерезиса на выходе PWM снова будет низкий уровень. Выход PWM это собственно не ШИМ, а выход на управление другим устройством.

4. Следующее нажатие переведет индикатор на отображение текущей температуры.

Индикатор переключается из любого режима на отображение текущей температуры, если в течении 6 сек не нажималась кнопка PLUS или MODE. Если производились изменения настроек, данные запишутся в память.

5. При отжатой кнопке ON_PWM выход PWM блокируется в состоянии логическая единица. 
 BLOCK на кнопку ON_PWM не должен реагировать и работает в соответствии с установленной температурой (если больше установленной вывод block  ВЫСОКИЙ, если меньше вывод НИЗКИЙ. )
6. При ошибке датчика на индикаторе прочерки, на выходах BLOCK и PWM низкий уровень.
Заменить на: При ошибке датчика на индикаторе прочерки, на выходах BLOCK и PWM ВЫСОКИЙ уровень. 
Как-то так.

