Темброблок на LM1036N от National Semiconductors

[image: image1.png]]



МС, разработанная фирмой National Semiconductors, предоставляет возможность построения простого, надежного и качественного темброблока с полным набором функций Hi-Fi линейки бюджетного и средне бюджетного уровня.

Возможности регулировки:

· НЧ

· ВЧ
· Баланс
· Громкость
· Тонкомпенсация
[image: image2.png]e .y
001, F 039,
el 2
_ﬂ'_onumlz
a1 F == S
r—|zn 1o |1o fvr f1s s e [T
0o
Lo "7
TR O
0474 ==

3

3

BASS CONTROL

i | voLume conTroL

LOUONESS
COMPENSATION

BALANCE CONTROL

ThEBLE

77




Автором выбрана схема раздельного темброблока, позволяющего разместить разъемы Вход и Выход в непосредственной близости от разъемов усилителя, а планку с регуляторами подключать через шину, устойчивую к наводкам.

Элементарная база:

Большинство конденсаторов схемы не оказывает влияния на звук, а лишь обеспечивают режимы работы твердотельных регуляторов. Все они выбраны дешевыми керамическими дисковыми. Емкости на 0,39мкФ – типа К10-17Б или даже пленочные. Проходные конденсаторы на 1мкФ – типа К73-17 на 63В (импортные аналоги на 100В).

Электролитические конденсаторы – лучше Samsung, Panasonic или т.п. на напряжение не менее 16В. Автором в схему добавлен интегральный стабилизатор КР142ЕН8В, дополнительно увеличивающий надежность и помехоустойчивость по питанию. Кроме того, он даже позволяет использовать для темброблока питание положительного плеча усилителя.

Резисторы – любые на 0,125-0,25Вт.

Также при недостаточном опыте пайки рекомендуется впаять в гнездо микросхемы т.н. «кроватку», а уже в нее установить МС. Это позволит уберечь МС от перегрева при пайке и увеличит удобство при ремонте или апгрейде.

ВНИМАНИЕ! На выходе темброблока присутствует постоянное напряжение, поэтому подразумевается, что на входе УМ стоит проходной конденсатор. Сервоконтроллер с этим не справится.

На плате приняты следующие обозначения разъемов:

· Rin/Lin – правый/левый вход

· Rout/Lout – правый/левый выход
· +Vs – Положительный вход питания (рекомендую выпрямленное и после конденсаторов фильтра 14-18В)
· GND – земля (общая шина)
· Bus – контрольная шина микросхемы (от 17 ножки)
· Bass – bass control (регулировка НЧ)
· Vol – volume control (регулировка громкости)
· LCon – Loudness Compensation ON (контакт включения Тонкомпенсации – 12 ножка)
· Bal – Balance Control (Баланс)
· LC – Loudness Compensation (Тонкомпенсация – 7 ножка)
· Treb – Treble Control (Регулировка ВЧ)
[image: image3.png]ex: [

an

an

4

FEIY

A

1

Ly




Плата контроллеров – дело сугубо индивидуальное, но выглядеть она может примерно вот так:

Печатная плата для этого устройства размером 76х36мм, готовая для переводной и фото-технологии:

[image: image4.png]



И плата контроллеров:

[image: image6.jpg]



[image: image5.png]



L isten 

I n 

N ew 

C ore 

O f 

R eality
Лишманов Николай aka Lincor 



Москва 2006г.

Lincor_nobox@inbox.ru
