	Автомат для поливки растений


	Автомат для поливки растений позволяет включать исполнительный механизм подачи воды на контролируемый участок почвы при уменьшении ее влажности ниже определенного уровня. 

Устройство содержит эмиттерный повторитель на транзисторе VI, на вход которого подключен датчик (два металлических или угольных электрода, погруженных в грунт), и триггер Шмитта (транзисторы V2 и V4). При влажной почве сопротивление между электродами невелико, и транзистор VI открыт. На его эмиттерной нагрузке R3 образуется напряжение, отпирающее транзистор V2. При этом транзистор V4 закрыт, реле К.1 обесточено. При высыхании почвы сопротивление датчика возрастает и при достижении заданного резистором R2 значения влажности транзистор VI запирается и триггер переключается. В результате транзистор V4 открывается и срабатывает реле К1, которое включает исполнительный механизм поливочного устройства. Полив продолжается до тех пор, пока не изменится влажность до порогового значения, заданного резистором R2, при котором триггер переключится в исходное состояние. 


[image: image1.png]VIAT3S Y2 KT3IS







	



Статью опубликовал: Doc      21 Июл, 2005 г. - 16:40      
