Список поддерживаемых микросхем, при использовании с программой IC-PROG v1.05D:

PIC-контроллеры фирмы Microchip:

PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12CE518, PIC12CE519, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674, PIC12F629, PIC12F675, PIC16C433, PIC16C61, PIC16C62A, PIC16C62B, PIC16C63, PIC16C63A, PIC16C64A, PIC16C65A, PIC16C65B, PIC16C66, PIC16C67, PIC16C71, PIC16C72, PIC16C72A, PIC16C73A, PIC16C73B, PIC16C74A, PIC16C74B, PIC16C76, PIC16C77, PIC16F72, PIC16F73, PIC16F74, PIC16F76, PIC16F77, PIC16C84, PIC16F83, PIC16F84, PIC16F84A, PIC16F88, PIC16C505*, PIC16C620, PIC16C620A, PIC16C621, PIC16C621A, PIC16C622, PIC16C622A, PIC16CE623, PIC16CE624, PIC16CE625, PIC16F627, PIC16F628, PIC16F628A, PIC16F630*, PIC16F648A, PIC16F676*, PIC16C710, PIC16C711, PIC16C712, PIC16C715, PIC16C716, PIC16C717, PIC16C745, PIC16C765, PIC16C770*, PIC16C771*, PIC16C773, PIC16C774, PIC16C781*, PIC16C782*, PIC16F818, PIC16F819, PIC16F870, PIC16F871, PIC16F872, PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F874, PIC16F874A, PIC16F876, PIC16F876A, PIC16F877, PIC16F877A, PIC16C923*, PIC16C924*, PIC18F242, PIC18F248, PIC18F252, PIC18F258, PIC18F442, PIC18F448, PIC18F452, PIC18F458, PIC18F1220, PIC18F1320, PIC18F2320, PIC18F4320, PIC18F4539, PIC18F6620*, PIC18F6720*, PIC18F8620*, PIC18F8720*

Примечание: Микроконтроллеры, отмеченные звёздочкой (*) подключаются к программатору только через разъём ICSP.

Последовательная память EEPROM I2C (IIC):

X24C01, 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64, AT24C128, M24C128, AT24C256, M24C256, AT24C512.

Фото программатора.

Особенности программатора EXTRAPIC:

Функционально совместим с П.О (Программным Обеспечением) программаторов JDM, но в отличие от них, благодаря более качественному схемотехническому решению, а также использованию внешнего источника напряжения питания:

Работоспособен с любыми COM-портами, как стандартными (+/-12v; +/-10v) так и с нестандартными COM-портами некоторых моделей современных ноутбуков, имеющих пониженные напряжения сигнальных линий, вплоть до +/-5v.

Не перегружает по току COM-порт компьютера, так как использует стандартный формирователь интерфейса RS232 (MAX232 или аналогичный), и при правильной эксплуатации не представляет опасности для COM-порта.

Имеет разъём внутрисхемного программирования (ICSP - In Circuit Serial Programming).

Поддерживается распространёнными программами IC-PROG, Pony Prog и другими, как программатор JDM.

Программатор подключается к COM-порту компьютера, через стандартный кабель-удлинитель COM-порта (DB9M - DB9F). Кабель приобретается отдельно.

Для питания программатора должен использоваться стабилизированный источник питания напряжением от +15,5v до +24,0v или от +13,0v до +14,0v. Источник питания должен быть оборудован стандартным разъёмом "Jack", центральный "+", толщина центрального вывода 2,1мм.

На плате программатора имеются:

Светодиоды, указывающие режим работы программатора (POWER, VPP).

Встроенные интегральные стабилизаторы напряжений +5v(VDD) и +13,5v(VPP).

Разъём внутрисхемного программирования (ICSP).

Панельки для установки микросхем в распространённых корпусах DIP8, DIP18, DIP28, DIP40 (микросхемы в других корпусах поключаются через разъём ICSP).

Программатор предназначен для эксплуатации без корпуса.

Схема программатора:

Список деталей:

панель DIP40. (1 шт).

панель DIP28, узкая. (1шт).

панель DIP18. (1шт).

панель DIP8. (2шт).

78L05, стабилизатор +5v, корпус ТО-92. (2шт).

78L12, стабилизатор +12v, корпус TO-92. (1шт).

MAX232 (1шт).

HD74LS00P или аналог. (1шт).

1N4007, диод. (1шт).

1N4148, диод. (2шт).

АЛ307 или GNL-5013, светодиод зелёного цвета. (1шт).

АЛ307 или GNL-5013, светодиод красного цвета. (1шт).

BC327 (КТ345Б), транзистор p-n-p, корпус TO-92. (1шт).

КТ3102, транзистор n-p-n, корпус TO-92. (1шт).

220,0x25v, электролитический / Оксидный конденсатор. (1шт).

10,0x16v, электролитический / Оксидный конденсатор. (4шт).

0,1 мкФ, керамический конденсатор. (2шт).

1k0, Резистор (4шт).

4k7, Резистор (2шт).