Аудион на 2SH27L в тетродном включении 

... если 3-я сетка даст однажды полный газ ...
статья взята с сайта Буркхарда Каинки http://b-kainka.de/

http://b-kainka.de/roehren/kurzwelle2sh27.htm



[image: image1.png]



Совсем недавно получил я радиокорпус от Андреаса Киршнера (www.tischlerei-kirschner.de). В этот момент зародился план собрать новый аудион (так называется регенератор в Европе). Для этого были выбраны  2Ж27Л, так как у них малая мощность накала и они хорошо выглядят. Ко всему этому подошла и новая катушка от Герда Райнхёфера. Набор для сборки катушки под 5-ти штырьковый, так называемый Европа цоколь, идеален для коротковолнового аудиона с вставляемыми катушками. (www.roehrentechnik.de/html/einzelkreise.html). Как «раздеваются» лампы, написано в  Йогис Рёренбуде (Ламповая будка у Йоги):(www.jogis-roehrenbude.de/Russian/2SH27L.htm)

И вот радио в первой версии готово. Чтобы позднее могли быть сделаны изменения, пробная конструкция собиралась на картонке, а не на присланной с корпусом деревянной дощечке. Схема имеет некоторые особенности. Обратите внимание на то, что 3-я сетка регенеративного каскада служит анодом. Сам анод заперт напряжением –2.4 вольта. Таким образом аудион работает в действительности как  тетрод. 

[image: image2.png]100k

100n

i 12k
25H27L 25H27L
Ty 100k
pe
T 100k f
10n

+gv

i}





Преимущество 2Ж27Л в её малой мощности накала 2,2 В * 57 мА = 125 мВт (для сравнения: 1890 мВт у  EF80. примечание – примерно как 6Ж5П). Поэтому стало возможным построить очень экономичный батарейный приёмник. Для накала были использованы два последовательно включенные NiCd аккумулятора  с напряжением в 2.4 вольта. Анодное напряжение получается от двух 9-вольтовых батарей типа 6F22 (типа «Крона»), потребляемый ток составлял около 1 мА,  поэтому батареи работаю очень долго. Несмотря на это схема показала хорошие приёмные параметры и достаточную громкость без выходного трансформатора на высокоомные головные телефоны (Sennheiser HD414).

Прямонакальная лампа не допускает обычную и любимую всеми обратную связь в катод. Поэтому использовалась дополнительная катушка связи. Кроме того лампа работает с пложительным смещением +2.4 вольта, и это позволяет получить достаточное усиление уже при малом напряжении на аноде. 

Почему же 3-я сетка была использована как анод? Я должен признаться, что при сборке в первый раз перепутал два штырька – анод и 3-ю сетку, но несмотря на это результат был очень хорошим. Когда же я захотел собрать всё «правильно», аудион стал очень тихим.  Итак, 3-я сетка получила снова «звание» анода. Открытие было сделано случайно, но может быть вполне объяснено: аудиону нужна рабочая точка, 
удовлетворяющая трём условиям:

1. Обратная связь должна быть близка к моменту возникновения генерации
2. Искривление рабочей характеристики нужно для эффективной демодуляции
3. Лампа работает с большим усилением по НЧ  напряжению

Частично противоречат эти требования друг другу, так что долженбыл найден компромисс. Слишком большая крутизна означает, например, что возникновение генерации возможно при очень малом напряжении на 3-й сетке, что приведёт к малому усилению по НЧ.  Регулятор обратной связи должен быть примерно в положении 2/3 рабочего напряжения. Часто нужно уменьшени витков катушки обратной связи, чтобы несколько повысить напряжение на 2-й сетке Ug2. Случайно было найдено другое решение: Тетрод с бывшей 3-й сеткой в качестве анода имеет меньший анодный ток и и крутизну, чем исходный пентод. Поэтому точка возникновения генерации лежит при более высоком напряжении на 3-й сетке. Кроме того, можно позволить себе высокое анодное сопротивление, что приведёт к более высокому усилению по напряжению. Для срвнения: с «настоящим» пентодом можно было понизить анодное напряжение вплоть до 2.4 воьта, но радио становилось очень тихим. 
[image: image3.jpg]



Катушка имеет две обмотки. Собственно колебательного контура, состоящего из 13 витков медного посеребреного провода диаметром 0.6 мм с отводом от 2-го витка для подключения антенны. Обмотка связи состояит из 7 витков провода типа ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0.3 мм, намотана между витками контурной катушки. Провода припаяны к лепесткам, связанным со штырьками в дне катушки. От Райнхёфера была получена также подходящая панелька (Евро цоколь) с 5-ю гнёздами. 







