Описание работы.

Устройство предназначено для управления выходной мощностью.

1. Технические характеристики:

Способ регулирования				–	ШИМ

Частота ШИМ, Гц					–	250

Число ступеней регулировки мощности		–	250

Число ступеней регулировки времени

выхода на макс. мощность				–	10

Диапазон регулировки мощности,	%		–	0 ÷ 100

Время выхода на макс. мощность, сек		–	0 ÷ 2,2.

2. Описание работы.

При включении питания из памяти МК считываются настройки. Индикатор отображает установленную выходную мощность в шкале от 0 до 9. При достижении предела установки выходной мощности, рядом с 0 или 9 включается точка.

Время выхода на установленную мощность отображается и устанавливается при нажатой кнопке SET. Шкала от 0 до 9, при 9 время выхода на максимальную мощность (9.) составляет около 2,2 сек. Если время установлено в 0, то выходная мощность устанавливается без задержки.

Включение/выключение устройства производится нажатием на кнопку START. О том, что устройство включено, сигнализирует светодиод. Этот выход МК можно также использовать для управления подсветкой.

Через время примерно 5 сек после последнего нажатия на кнопки PLUS/MINUS, новые данные запишутся в память МК.