| Российский Университет Дружбы Народов Факультет физико-математических и естественных наук |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Кафедра радиофизики. |  |  |
| Курсовая работа Сопряжение микроконтроллера AVR с ПК. |  |  |  |  |  |
|  |  | ВЫПОЛНИЛ: Шевченко А. группа НР-401 НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Никулин В.Ф. |  |  |  |

Москва 2011г.

Оглавление

Введение	3

Первичная задача	4

Постановка задачи	4

Описание микроконтроллера atMega8a	5

Описание датчика DS18B20	6

Описание LCD дисплея ACM1602K-FL-GBH-02	9

Сборка макета	10

Написание программы	12

Развитие проекта	15

Постановка задачи	15

Описание интерфейса UART	16

Развитие программы микроконтроллера	21

Сопряжение устройства с ПК	23

Описание устройства AVR-CDC	23

Тестирование связи	24

Обработка информации средствами NI LabView	24

Постановка задачи	25

Написание программы	26

Тестирование комплекса	28

Заключение	29

Список использованной литературы:	30

Введение

Занимаясь микроконтроллерной техникой, рано или поздно у любого разработчика встает вопрос о сопряжении готового устройства с персональным компьютером. Будь то сбор, обработка и хранение информации или управление различными механизмами, при помощи средств, которые могут предложить нам современные электронные вычислительные машины любая задача значительно упрощается.

Изначально микроконтроллер и ПК умеют разговаривать на одном языке, языком этим является протокол UART. На стороне микроконтроллера есть соответствующие выходы TxD и RxD. На стороне же персонального компьютера последовательный COM-порт.  Цель моей работы – заставить их на нём разговаривать и организовать систему сбора, обработки и хранения информации.

В моей курсовой работе я расскажу и покажу на примере как устройство на основе 8-ми битного микроконтроллера AVR может взаимодействовать с персональным компьютером, рассмотрю один из способов передачи данных на электронную вычислительную машину.

Первичная задача

Для начала нам нужно создать наглядное устройство, которое бы оперировало нужными нам данными.  Для большей ясности и практической полезности для меня в частности было решено разработать и реализовать электронный термометр, который может измерять температуру в комнате в непрерывном режиме и представлять человеку результаты измерений в удобной графической форме.

Постановка задачи

Сердце всего будущего измерительного комплекса – микроконтроллер фирмы Atmel. Для проекта я выбрал контроллер atmega8a.  И на это есть несколько причин:  у меня уже имеется опыт работы с этим микроконтроллером. Он относительно дешевый, имеет удобный 28-ми выводной DIP-корпус , 8кБ программируемой памяти. Индекс «а» означает что контроллер имеет относительно малое энергопотребление и может работать на напряжениях от 2.7 до 5.5 В. У этого контроллера богатый набор встроенной периферии, что в будущем позволит совершенствовать проект. Исходя из постановки задачи, мне понадобится датчик температуры. Мною было решено использовать датчик DS18B20 фирмы Dallas Semiconductor.  Это недорогой цифровой датчик, популярный среди радиолюбителей,  который может измерять температуру в диапазоне -55 до 125 с программируемой точностью. Для удобной индикации полученных данных я решил использовать LCD-дисплей ACM1602K-FL-GBH-02 фирмы DISPLAYTRONIC. Дисплей выполнен на контроллере KS0066U, система команд которого аналогична системе команд популярного HD44780, для которого во многих компиляторах написаны библиотеки ввода-вывода, что избавит нас от возможных сложностей с выводом информации на наш LCD-дисплей.

Описание микроконтроллера atMega8a

Основные аппаратные характеристики микроконтроллера:

- Расширенная RISC-архитектура:

  - 130 логических инструкций, большинство которых может быть выполнено за один такт

  - 32 регистра общего назначения;

  - Производительность до 16 миллионов операций в секунду при частоте такта 16МГц.

- Долговечные сегменты памяти:

  - 8Кб программируемой флэш-памяти.

  - 512 байт электрически программируемой памяти(ПЗУ);

  - 1 Кб энергозависимой памяти(ОЗУ);

  - Срок службы сегментов: до 100 лет в зависимости от условий эксплуатации.

- Периферия:

  - два 8-ми битных таймера\счетчика с индивидуальными предделителями и функцией сравнения

  - один 16-ти битный таймер\счетчик со своим предделителем частоты и функциями захвата\сравнения

  - таймер реального в ремени с отдельным тактированием

  - три канала ШИМ

  - 6-и канальный 10-битный АЦП последовательного приближения

  - двухпроводный последовательный интерфейс TWI

  - программируемый синхронный\асинхронный приемник\передатчик

  - последовательный интерфейc SPI

  - программируемый сторожевой таймер с собственным источником тактирования

  - встроенный аналоговый компаратор

- Специфические возможности:

  - линия сброса и программируемый контроль за уровнем напряжения

  - встроенный RC-осциллятор(перестраиваемый)

  - внешние и внутренние прерывания

  - 5 спящих режимов: режим холостого хода, режим пониженного шума, режим энергосбережения, режим отключения внешнего тактирующего сигнала, режим ожидания

- Ввод\вывод:

  - 23 программируемые линии ввода\вывода

  - 28-ми выводной корпус DIP-28

- Питание:

  - Диапазон питающих напряжений 2.7-5.5В постоянного напряжения.

- Тактирование:

  - Диапазон частоты тактирующих сигналов: 0-16МГц.

- Низкое энергопотребление:

  - при частоте такта 4 МГц, питающем напряжении 3В, и температуре 2 5 ̊ C

  - потребление тока в активном режиме: 3.6 мА

  - потребление в режиме ожидания: 1.0 мА

  - в спящем режиме: 0.5 мкА

Описание датчика DS18B20

Отличительные Особенности:

- Диапазон измеряемой температуры от -55 до +125 °C

- Точность ±0.5°C от -10°C до +85°C

- Настраиваемое пользователем разрешение от 9 до 12 бит

- Данные передаются посредством 1-проводного® последовательного интерфейса

- 64-битныйt уникальный и неизменяемый серийный номер

- Многоточечное считывание

- Рабочее напряжение от 3.0В до 5.5В

- Вариант датчика с запиткой с линии данных (DS18B20-PAR)

- TO-92 корпус

DS18B20   цифровой термометр с программируемым разрешением, от  9 до  12–bit, которое может сохраняться в EEPROM памяти прибора. DS18B20 обменивается данными по 1-Wire  шине и при этом может быть как единственным устройством на линии так и работать в группе. Все процессы на шине управляются центральным микропроцессором.  Диапазон измерений от –55°C  до +125°C  и точностью 0.5°C  в диапазоне от –10°C  до +85°C.  В дополнение,   DS18B20  может питаться напряжением линии данных  (“parasite 
power”), при отсутствии внешнего источника напряжения. Каждый  DS18B20 имеет уникальный  64-битный последовательный код, который позволяет,  общаться с множеством датчиков  DS18B20  установленных на одной шине. Такой принцип позволяет использовать один микропроцессор,  чтобы контролировать множество датчиков  DS18B20, распределенных по большому участку.

Приложения, которые могут извлечь выгоду из этой особенности, включают системы контроля температуры в зданиях, и оборудовании или машинах, а так же контроль и управление  температурными процессами.

Иллюстрация   показывает блок-схему  DS18B20.  64-битовый  ROM  запоминает уникальный последовательный код прибора. Оперативная память содержит 2-байтовый температурный регистр, который запоминает цифровой выход от температурного преобразователя. Кроме того, электронный блокнот обеспечивает доступ к 1-байтовым сигнальным регистрам триггерной схемы (TH и TL), и к регистру конфигурации.  Регистр конфигурации позволяет пользователю устанавливать разрешающую способность цифрового преобразователя температуры к 9, 10, 11,  или 12 битам. TH, TL и регистры конфигурации энергонезависимы (EEPROM), таким образом они сохранят данные, когда прибор - выключен.

DS18B20  использует исключительно 1-Wire  протокол –  при этом формируется соединение, которое осуществляет коммуникацию на шине, используя всего один управляющий сигнал.   Шина должна быть подключена к источнику питания через подтягивающий резистор, так как все приборы связаны с шиной, используют соединение 
через Z-состояния или вход открытого стока. Используя эту шину микропроцессор  (ведущий) идентифицирует и обращается к датчикам температуры, используя 64-битовый 
код прибора. Поскольку каждый прибор имеет уникальный код, число приборов, к которым можно обратиться на одной шине, фактически неограниченно. 
  Другая особенность DS18B20   - способность работать без внешнего питания. Эта возможность предоставляется через подтягивающий резистор.  Высокий сигнал шины заряжает внутренний конденсатор (CPP), который питает прибор, когда на шине низкий уровень. Этот метод носит название «Паразитное питание».  При этом максимальная измеряемая температура при этом + 100 °C. Для расширения диапазона температур до + 125 °C необходимо использовать внешнее питание.

Структурная схема:

Основные функциональные возможности DS18B20 - его температурный преобразователь. Разрешающая способность температурного преобразователя может быть изменена пользователем и составляет  9,  10,  11,  или  12 битов, соответствуя приращениям  (дискретности измерения температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно. Разрешающая способность по умолчанию установлена  12-бит.                              В исходном состоянии DS18B20  находится в состоянии покоя (  в неактивном состоянии). 
Чтобы начать температурное измерение и преобразование,  ведущий должен подать команду начала конвертирования температуры [0х44]. После конвертирования, полученные данные запоминаются в 2-байтовом регистре температуры в оперативной памяти, и DS18B20 возвращается к его неактивному состоянию. Если DS18B20 включен с внешним питанием, ведущий может контролировать конвертирование температуры (после 
команды [0х44])  по состоянию шины.  На шине будет присутствовать логический «0» когда происходит температурное преобразование. И логическая  «1», когда конвертирование выполнено. Если DS18B20 включен с паразитным питанием, эта технология уведомления не может быть использована, так как на шину нужно подать высокий уровень (напряжение питания) в течение всего времени температурного преобразования. 
    Выходные температурные данные  DS18B20   калиброваны в градусах Цельсия. Температурные данные запоминаются как 16-битовое число со знаком. Биты признака S        указывают,   является ли температура положительная или отрицательная: для положительных  S=0, а для отрицательных чисел  S=1. Если DS18B20  будет настроен для конвертирования 12-битной разрешения,  то все биты в температурном регистре будут содержать действительные данные. Для 11-битной разрешающей способности,               бит  0  не определен. Для  10-битной разрешающей способности, биты 1 и 0 неопределенны, и для 9 битной разрешающей способности 2, 1 и 0 неопределенны.     Таблица дает примеры данных цифрового выхода и соответствующей температуры, для 12- битной разрешающей способности.

Формат регистра температуры:

Описание LCD дисплея ACM1602K-FL-GBH-02

Сборка макета

Исходя из прочитанной технической документации на используемые устройства и общие рекомендации по подключению, я собрал приведенную ниже схему:

- Соединим соответствующие выводы устройств с шинами земли и питания

- Вывод RESET контроллера нужно притянуть к шине питания через резистор 10кОм. Это делается для того чтобы контроллер не уходил в перезагрузку(активным сигналом на линии сброса является низкий уровень)

- Линию интерфейса 1-Wire температурного датчика соединим с 4 выходом порта С контроллера. Также эту линию нужно обязательно притянуть к шине питания через резистор 4.7кОм. Это делается из следующих соображений: когда датчик DS18B20 выполняет преобразование температуры или копирует данные из ОЗУ в EEPROM память, он потребляет ток до 1,5 мА. Этот ток может вызывать недопустимое снижение напряжения на 1-Wire шине. Чтобы этого избежать мы и делаем подтяжку.

- Выход Vo LCD-дисплея нужно соединить с землей через суммарное сопротивление около 2кОм. Именно при этой величине сопротивления контраст отображения символов на дисплее оптимален, величина была подобрана экспериментально при помощи переменного резистора.

- Управляющий вывод RS соединим с выводом PB0 контроллера, в зависимости от уровня напряжения на этом выходе дисплей понимает какой тип данных идет к нему от контроллера(высокий уровень – данные, низкий уровень - команды)

- Управляющий вывод R/W соединим с выводом PB1 контроллера. Сигнал на этом выводе задаёт направление передачи данных. Низкий уровень говорит дисплею о том что он должен принимать данные от контроллера.

- Сигнал на линии Е является стробом, сопровождающим сигналы на шине «команды/данные». Запись информации в ЖКИ происходит по спаду этого сигнала.

- Выводы DB0-DB7 формируют 8-ми разрядную шину «команды/данные» и должны быть подключены к отдельному порту микроконтроллера. Но в целях экономии выводов микроконтроллера мы выполним подключение дисплея к нему посредством 4-х разрядной шины данных DB4-DB7. При этом каждый байт данных передается по шине последовательно двумя тетрадами, начиная со старшей.

Написание программы

Когда передо мной встал выбор между C и ассемблером я выбрал C по ряду причин. Во первых программа на C более наглядна, что немаловажно в контексте образовательного процесса, она удобно читается и проста для понимания людей, которые пускай и не знают язык C, но имели опыт программирования на объектно-ориентированных языках. В современных компиляторах уже заложено множество готовых библиотек, в которых описана и запрограммирована работа с периферийным оборудованием микроконтроллеров AVR и внешними устройствами(такими как LCD-дисплеи и всевозможные датчики), что избавляет нас от написания многих строк кода и позволяет больше сосредоточиться на проекте в целом. Конечно, данный подход уступает подходу написания программы на ассемблере. Объем машинного кода, генерируемого компилятором С в несколько раз превышает объем кода, транслируемого с ассемблера. Даже с включенной в компиляторе оптимизацией, код будет громоздким, занимать в разы больше места во флэш-памяти контроллера(а оно у нас ограниченно), и выполняться будет не так быстро(т.е. за большее число тактов).

Если бы понадобилось разрабатывать большой стратегически важный проект на микроконтроллерах, не терпящий каких-либо ошибок и работающий точно как по часам, мне бы пришлось писать его на ассемблере. Но в нашем случае программа сама по себе не большая, у неё не так много функций, да и задача сводится больше к изучению и применению функционала микроконтроллера, нежели к обучению программированию на языке низкого уровня. А вот большой арсенал встроенных в компиляторы библиотек позволит мне сократить время для написания и отладки программы в несколько раз. Это и стало решающим доводом в пользу Си. Для  написания программы было решено воспользоваться средой CodeVision AVR 1.25.9. Это среда программирования микроконтроллеров AVR на языке C. Очень популярна среди новичков благодаря своему генератору начального кода. Этот генератор позволяет еще до начала написания кода сконфигурировать работу всех периферийных устройств микроконтроллера при помощи интуитивно-понятного интерфейса. В силу своей популярности, для этой среды написано много пособий для новичков и книг соответствующей тематики, коими я активно пользовался во время написания и отладки программы. Ниже приведен код моей первичной задачи. Контроллер опрашивает датчик температуры и полученные данные выводятся на LCD-дисплей. Комментарии нарочно убраны из кода из-за своей громоздкости. Они следуют за текстом программы.

В 1-6 строках программы мы подключаем библиотеки, о которых я упомянул ранее:

- библиотеку для работы с микроконтроллером;

- библиотеку, описывающую функцию задержки;

- библиотеку для работы с LCD-дисплеем;

- библиотеку протокола 1-Wire;

- библиотеку для работы с датчиком DS18B20;

- библиотеку ввода/вывода.

В строках 8-12 указывается какой порт микроконтроллера и какой бит порта будут подключены к датчику температуры посредством интерфейса 1-Wire. А так же указывается к какому порту подключен LCD-дисплей. Для этого в программу включен ассемблерный код при помощи обрамляющих директив #asm и #endasm, указывающих на его начало и конец. Адреса портов можно взять из файла mega8.h.

В строке 14 объявляется символьный массив размером 33 символа. В нем будут храниться данные, которые будут выводиться на дисплей. Наш дисплей может отображать 2 строки по 16 символов, т.е. всего 32 символа. Так почему же мы создаём массив на 33 элемента? Дело в том что при объявлении символьного массива Си автоматически добавляет NULL-элемент в конец массива, этот элемент символизирует конец строки.

В строке 15 объявляется переменная datchik типа беззнаковый байт. Она будет хранить 0 если датчик не будет обнаружен на линии данных или 1 если он будет обнаружен контроллером.

В строке 16 объявляется переменная temp –целое число, она будет хранить температуру.

В строках 18-31 размещается функция, проверяющая состояние датчика на линии, до тех пор пока датчик не будет обнаружен(функция w1_init не вернет единицу), на LCD дисплей будет выводиться сообщение об ошибке. Повторная проверка каждые 500мс. Для включения\выключения режима вывода русских символов на дисплей используются директивы #pragma rl+ и #pragma rl-.

В строках 33-48 находится главная функция main(). Сначала вызывается функция инициализации дисплея, в передаваемом в функцию параметре мы сообщаем что наш дисплей имеет 16 символьных столбцов.

Затем вызывается ранее описанная функция ifconnected();. Которая в случае обнаружения датчика на линии присвоит переменной datchik значение 1 и в главной функции программы запустится цикл по условию datchik>0. В этом цикле с каждой итерацией в переменную temp записывается новое значение температуры с датчика. Функция sprint() осуществляет форматные преобразования и записывает результат в символьный массив lcd_buffer. Формат выходных данных «В КОМНАТЕ: t=27°C»

Развитие проекта

В предыдущих главах я разработал и реализовал устройство на микроконтроллере, которое может получать данные из окружающей среды(в данном случае температуру) и представлять эти данные в удобном для восприятия человеком виде. Следующим шагом в развитии моего проекта станет сопряжение моего устройства с персональным IBM-совместимым компьютером посредством последовательного порта. В настоящее время(2011 год) производители современных персональных компьютеров все реже и реже снабжают свои устройства COM-портами. На смену последовательному интерфейсу приходят новые, более скоростные интерфейсы, такие как USB. В моем случае на ноутбуке не оказалось порта нужного мне интерфейса. Но выход был найден. Пришлось собрать адаптер RS232-USB, но о нем я расскажу чуть позже.

Постановка задачи

Итак, наша основная задача – обеспечить отправку пакетов данных, содержащих температуру на компьютер в непрерывном режиме через последовательный порт. В роли передающего устройства выступает микроконтроллер AVR, в роли принимающего – IBM PC. Их нужно правильно соединить, расширить программу МК, добавив в неё функции работы с интерфейсом UART. А так же написать программное обеспечение на принимающей стороне. Программа на стороне ПК должна уметь работать с COM-портом, принимать данные, отображать температуру, возможно строить графики и сохранять результаты обмена на носители информации

Описание интерфейса UART

Название UART образовано от Universal Asynchronous Receiver and Transmitter – универсальный асинхронный приемопередатчик. Модуль UART имеется во многих контроллерах AVR. Он осуществляет посылку 8- или 9-битных пакетов данных (обычно такой пакет является байтом или байтом + бит четности). Эти пакеты называются символами. Бит четности – это дополнительный бит, который посылается вместе с байтом данных для контроля ошибок. Если в байте данных имеется нечетное количество установленных битов(например 00110100), то бит четности будет равен 1, в противном случае – 0. В результате, если при передаче произошел сбой, состояние бита четности перестанет соответствовать содержимому байта данных. Благодаря этому приемник сможет определить, что пакет передан неверно, и отправить запрос на повторную передачу байта. Если же ошибка произойдет в двух битах, бит четности будет верным, однако в обычных приложениях вероятность ошибки сразу в двух битах настолько мала, что не стоит заострять на этом внимание. При передаче модуль UART добавляет к входному символу(8 или 9 бит) в начале – старт-бит(0), а в конце – стоп-бит(1), формируя таким образом 10- или 11-битную последовательность. Полученное значение помещается в сдвиговый регистр, который поочередно выдвигает биты на выход передатчика TxD. Скорость выдачи битов на выход передатчика определяется параметром baud rate(скорость передачи информации, измеряемая в бодах, т.е. в единицах символьной скорости). Этой скоростью можно управлять.

Приемник модуля UART непрерывно проверяет состояние входа RXD, на котором при отсутствии данных устанавливается высокий уровень. В действительности приемник считывает информацию со входа в 16 раз быстрее задаваемой скорости передачи, т.е. на каждый бит приходится 16 отсчетов.

При обнаружении на выводе RxD низкого уровня(т.е. возможного старт-бита) микроконтроллер пропускает шесть отсчетов, а затем делает три выборки. Эти выборки приходятся на отсчеты 8, 9 и 10 для каждого принимаемого бита, и , таким образом, считывание значения бита происходит в середине интервала его передачи, что позволяет работать с сигналами, имеющими фронты большой длительности. Если микроконтроллер обнаруживает, что на выходе RxD все еще присутствует низкий уровень, т.е. по определению пришел старт-бит, модуль UART переходит в рабочий режим и начинает считывать байт. Если же на выводе RxD уже присутствует высокий уровень, считается, что первый отсчет был просто шумом, и модуль переходит к ожиданию корректного символа.

Если приемник определил, что пришел истинный символ, он начинает брать по три отсчета каждого бита в середине интервала его передачи. Если значения всех трех отсчетов бита не совпадают, то значение бита принимается равным значению двух одинаковых отсчетов. В завершение модуль считывает выборки, относящиеся, по его мнению, к стоп-биту. Для того чтобы было принято решение о корректном приеме символа, по крайней мере, две из этих выборок должны быть равны единице. В противном случае модуль считает символ неверно кадрированным и регистрирует ошибку кадрирования (framing error). Прежде чем использовать только что считанное значение байта, всегда нужно проверять, не произошло ли ошибки кадрирования.

К счастью, все эти операции выполняет за нас модуль UART, имеющийся в микроконтроллерах AVR. В микроконтроллерах AVR семейства Mega используется модуль USART, от UART-а он отличается наличием синхронного режима передачи. Этот модуль содержит 5 регистров ввода/вывода: регистр скорости, три регистра управления и регистр данных.

Описание битов регистра UCSRA.

| Бит | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | RXC | Флаг завершения приема. Флаг устанавливается в «1» при наличии непрочитанных данных в буфере приемника (регистр данных UDR). Сбрасывается флаг аппаратно после опустошения буфера (в UART — после прочтения регистра данных). Если бит RXCIE регистра UCSRB установлен, то при установке флага генерируется запрос на прерывание «прием завершен» |
| 6 | TXC | Флаг завершения передачи. Флаг устанавливается в «1» после передачи всех битов посылки из сдвигового регистра передатчика, при условии, что в регистр данных UDR не было загружено нового значения. Если бит TXCIE регистра UCSRB установлен, то при установке флага генерируется прерывание «передача завершена». Флаг сбрасывается аппаратно при выполнении подпрограммы обработки прерывания или программно, записью в него лог. 1 |
| 5 | UDRE | Флаг опустошения регистра данных. Данный флаг устанавливается в «1» при пустом буфере передатчика (после пересылки байта из регистра данных UDR в сдвиговый регистр передатчика). Установленный флаг означает, что в регистр данных можно загружать новое значение. Если разряд UDRIE регистра UCSRB установлен, генерируется запрос на прерывание «регистр данных пуст». Флаг сбрасывается аппаратно, при записи в регистр данных |
| 4 | FE | Флаг ошибки кадрирования. Флаг устанавливается в «1» при обнаружении ошибки кадрирования, т. е. если первый стоп-бит принятой посылки равен «0». Флаг сбрасывается при приеме стоп-бита, равного «1» |
| 3 | DOR | Флаг переполнения. В USART флаг устанавливается в «1», если в момент обнаружения нового старт-бита в сдвиговом регистре приемника находится последнее принятое слово, а буфер приемника полон (два значения). В UART флаг устанавливается в «1», если новый кадр будет помещен в сдвиговый регистр приемника до того, как из регистра данных будет считано предыдущее слово. Флаг сбрасывается при пересылке принятых данных из сдвигового регистра приемника в буфер |
| 2 | PE | Флаг ошибки контроля четности. Флаг устанавливается в «1», если в данных, находящихся в буфере приемника, выявлена ошибка контроля четности. При отключенном контроле четности этот разряд постоянно сброшен в «0» |
| 1 | U2X | Удвоение скорости обмена. Если этот разряд установлен в «1», коэффициент деления предделителя контроллера скорости передачи уменьшается с 16 до 8, удваивая тем самым скорость асинхронного обмена по последовательному каналу. В USART разряд U2X используется только при асинхронном режиме работы. В синхронном режиме он должен быть сброшен |
| 0 | MPCM | Режим мультипроцессорного обмена. Разряд MPCM используется в режиме мультипроцессорного обмена. Если он установлен в «1», ведомый микроконтроллер ожидает приема кадра, содержащего адрес. Кадры, не содержащие адреса устройства, игнорируются |

Описание разрядов регистра UCSRB.

| Бит | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | RXCIE | Разрешение прерывания по завершению приема. Если данный разряд установлен в «1», то при установке флага RXC регистра UCSRA генерируется прерывание «прием завершен» (если флаг I регистра SREG установлен в «1») |
| 6 | TXCIE | Разрешение прерывания по завершению передачи. Если данный разряд установлен в «1», то при установке флага TXC регистра UCSRA генерируется прерывание «передача завершена» (если флаг I регистра SREG установлен в «1») |
| 5 | UDRIE | Разрешение прерывания при очистке регистра данных UART. Если данный разряд установлен в «1», то при установке флага UDRE в регистре UCSRA генерируется прерывание «регистр данных пуст» (если флаг I регистра SREG установлен в «1») |
| 4 | RXEN | Разрешение приема. При установке этого разряда в «1» разрешается работа приемника USART/UART и переопределяется функционирование вывода RXD (RXDn). При сбросе разряда RXEN работа приемника запрещается, а его буфер сбрасывается. Значения флагов TXC, DOR и FE при этом становятся недействительными |
| 3 | TXEN | Разрешение передачи. При установке этого разряда в «1» разрешается работа передатчика UART и переопределяется функционирование вывода TXD. Если разряд сбрасывается в «0» во время передачи, выключение передатчика произойдет только после завершения передачи данных, находящихся в сдвиговом регистре и буфере передатчика |
| 2 | UCSZ2 | Формат посылок. Этот разряд используется для задания размера слов данных, передаваемых по последовательному каналу. В модулях USART он используется совместно с разрядами UCSZ1:0 регистра UCSRC. В модулях UART, если разряд CHR9 установлен в «1», осуществляется передача и прием 9 разрядных данных, если сброшен — 8 разрядных |
| 1 | RXB8 | 8 й разряд принимаемых данных. При использовании 9 разрядных слов данных этот разряд содержит значение старшего разряда принятого слова. В случае USART содержимое этого разряда должно быть считано до прочтения регистра данных UDR |
| 0 | TXB8 | 8 й разряд передаваемых данных. При использовании 9 разрядных слов данных, содержимое этого разряда является старшим разрядом передаваемого слова. Требуемое значение должно быть занесено в этот разряд до загрузки байта данных в регистр UDR |

Описание разрядов регистра UCSRC.

| Бит | Имя | Описание |
| --- | --- | --- |
| 7 | URSEL | Выбор регистра. Этот разряд определяет, в какой из регистров модуля производится запись. Если разряд установлен в «1», обращение производится к регистру UCSRC. Если же разряд сброшен в «0», обращение производится к регистру UBRRH. |
| 6 | UMSEL | Режим работы USART. Если разряд сброшен в «0», модуль USART работает в асинхронном режиме. Если разряд установлен в «1», то модуль USART работает в синхронном режиме |
| 5 | UPM1 | Режим работы схемы контроля и формирования четности. Эти разряды определяют функционирование схем контроля и формирования четности |
| 4 | UPM0 |  |
| 3 | USBS | Количество стоп-битов. Этот разряд определяет количество стоп-битов, посылаемых передатчиком. Если разряд сброшен в «0», передатчик посылает 1 стоп-бит, если установлен в «1», то 2 стоп-бита. Для приемника содержимое этого разряда безразлично |
| 2 | UCSZ1 | Формат посылок. Совместно с разрядом UCSZ2 эти разряды определяют количество разрядов данных в посылках (размер слова) |
| 1 | UCSZ0 |  |
| 0 | UCPOL | Полярность тактового сигнала. Значение этого разряда определяет момент выдачи и считывания данных на выводах модуля. Разряд используется только при работе в синхронном режиме. При работе в асинхронном режиме он должен быть сброшен в «0» |

В асинхронном режиме, а также в синхронном режиме при работе в качестве ведущего, скорость приема и передачи данных задается контроллером скорости передачи, функционирующим как делитель системного тактового сигнала с программируемым коэффициентом деления. Коэффициент определяется содержимым регистра контроллера UBRR. В блок приемника сформированный сигнал поступает сразу, а в блок передатчика — через дополнительный делитель, коэффициент деления которого (2, 8 или 16) зависит от режима работы модуля USART/UART. Регистр UBRR является 12 разрядным и физически размещается в двух регистрах ввода/вывода UBRRH и UBRRL.

При работе в асинхронном режиме скорость обмена определяется не только содержимым регистра UBRR, но и состоянием разряда U2X регистра UCSRA . Если этот разряд установлен в «1», коэффициент деления предделителя уменьшается в два раза, а скорость обмена соответственно удваивается. При работе в синхронном режиме этот разряд должен быть сброшен.

Существует формула, которая показывает зависимость между скоростью передачи и значением, помещенным в регистр скорости передачи данных. Здесь CK – тактовая частота микроконтроллера.

Развитие программы микроконтроллера

Теперь мы владеем достаточными знаниями об интерфейсе UART и сможем запрограммировать его работу в нашем микроконтроллере.

Чтобы модуль USART заработал в нашем микроконтроллере, его нужно сконфигурировать. Как я уже говорил ранее, среда разработки CodeVision AVR имеет очень удобный генератор начального кода, который так же может конфигурировать периферию микроконтроллера. Я лишь указываю нужные параметры работы порта, а мастер генерирует значения, которые будут помещены в регистры конфигурации USART-а.

Наше устройство будет работать со следующими параметрами:

- Режим работы: асинхронный

- Скорость порта: 4800 бод(при тактовой частоте 8МГц)

- Передатчик: включен

- Приемник: выключен

- Настройка пакета: 8 бит данных, 1 стоп бит, проверка четности: нет.

После ввода всех параметров в диалоговом окне мастера настройки, мы получаем желаемые параметры регистров управления портом:

UCSRA=0x00;    UCSRB=0x08;    UCSRC=0x86;    UBRRH=0x00;    UBRRL=0x67;

Итак, можно начинать писать код. В начале программы(строки 18-25) мы добавляем функцию инициализации порта. В строках 27-31 описана функция отправки данных через порт. В строке 29 идет проверка флага UDRE(5 бит регистра UCSRA), 1 означает что флаг установлен, т.е. значение из регистра данных UDR передано в сдвиговый регистр передатчика и можно отправлять новое значение. Если флаг установлен, то в строке 30 мы помещаем новое значение температуры в регистр данных UDR.

Теперь добавляем вызов функции инициализации порта из основной функции main(строка 51) и добавляем вызов функции передачи данных в порт UART в бесконечный цикл считывания температуры(строка 57).

Сопряжение устройства с ПК

Итак, устройство готово. Теперь его нужно подключить к компьютеру. Как я уже говорил, мой компьютер не имеет на борту последовательного порта. Поэтому придется собирать некий переходник. На рынке электроники сейчас существует множество готовых устройств-переходников RS232-USB. Но цена их довольно высока(около 800р на 2011 год). Так же существуют импортные микросхемы, на основе которых можно собрать такие переходники. Например FT232R, но найти такую микросхему в рознице и по приличной цене трудно, к тому же пришлось бы еще докупать микросхему MAX232 для согласования уровней сигнала(микроконтроллер оперирует сигналами с амплитудой от 0 до 5 вольт, а интерфейс RS232 работает с сигналами ±7.5 вольт). Но после долгих поисков в сети интернет информации в тематических конференциях я наткнулся на ссылку на сайт проекта AVR-CDC. http://www.recursion.jp/avrcdc/. Это проект переходника RS232-USB.

Описание устройства AVR-CDC

Устройство AVR-CDC  служит для взаимного преобразования сигналов между RS-232 и USB, используя микроконтроллер AVR, в котором нет встроенного интерфейса USB. Эта технология основывается на проекте Object Development V-USB(программный порт USB на МК AVR). AVR-CDC позволяет взаимодействовать с устройствами подключенными к порту USB посредством виртуального COM-порта.

Идея использования протокола CDC(Communication Device Class) через низкоскоростное подключение USB опирается на эксперименты с протоколом японского разработчика Kyosuke Ishikawa в 2005 году и берущий из них корни проект V-USB команды из Object Development. Автор проекта усовершенствовал его и написал драйвера для семейства операционных систем Windows. На сайте автора можно загрузить файлы-прошивки для различных микроконтроллеров AVR, драйвера для ОС и изучить схемы устройства. Свой переходник я решил собрать на основе МК atTiny45. Он маленький, недорогой и просто имелся у меня в наличии на тот момент.

Прошив микроконтроллер программой автора, я собрал схему переходника:

В ней контроллер работает от внешнего кварцевого резонатора на частоте 12Мгц, светодиод, включенный последовательно в цепь питания МК служит линейным ограничителем напряжения. Это служит для согласования сигналов между микроконтроллером и портом USB, который стабильно работает на напряжениях до 3.6 Вольт.

Тестирование связи

Теперь перейдем к самому интересному – тестированию нашего макета, а точнее его связи с персональным компьютером. Соединим соответствующие выводы переходника и микроконтроллера в составе нашего термометра и подключим переходник к ПК. Установим драйвер, предоставленный автором проекта AVR-CDC и у нас в списке устройств появится прибор с именем Virtual COM Port 4(номер порта не важен, его можно изменить). Сконфигурируем его в соответствии с теми параметрами, с которыми мы конфигурировали передающее устройство на микроконтроллере. Для тестирования передачи данных запустим утилиту HyperTerminal, которая входит в стандартный пакет утилит Windows. Настроим её на порт COM4 и его параметры. Запускаем соединение и видим как на белом фоне появляются принимаемые пакеты. Устройство работает.

Обработка информации средствами NI LabView

Для того что бы обрабатывать полученные от устройства данные нам нужно написать соответствующее программное обеспечение на стороне ЭВМ. Для выполнения этой задачи было решено использовать программный комплекс LabView от фирмы National Instruments. Это мощный комплекс программ, предназначенный для автоматизации научных исследований.

Достоинства LabView:

- Полноценный язык программирования

- Интуитивно понятный процесс графического программирования

- Широкие возможности сбора, обработки и анализа данных, управления приборами, генерации отчетов и обмена данных через сетевые интерфейсы

- Драйверная поддержка более 2000 приборов

- Возможности интерактивной генерации кода

- Шаблоны приложений, тысячи примеров

- Высокая скорость выполнения откомпилированных программ

Приложения, написанные в LabView, находят применение во всем мире в разнообразных отраслях промышленности:

- Автомобильная промышленность

- Телекоммуникации

- Аэрокосмическая промышленность

- Полупроводниковая промышленность

- Разработка и производство электроники

- Управление технологическими процессами

- Биомедицина

Постановка задачи

Программа, созданная в LabView носит название «виртуального прибора» и состоит из двух частей: лицевой панели и блок-диаграммы. Панель представляет собой графический интерфейс обмена данными с пользователем, а блок-диаграмма – программный код, созданный на графическом языке программирования G. Перед созданием нашего виртуального прибора нужно определиться, что он собственно будет делать:

- Конфигурировать COM-порт для обмена данными

- В непрерывном режиме с заданной частотой получать данные из COM-порта

- Создавать массив данных

- Выводить массив на виртуальные приборы – «осциллограф» и «термометр»

- По завершении работы записывать массив в табличный файл время/температура.

Для работы с последовательным портом, нам понадобятся средства пакета VISA(Virtual Instrument Software Architecture), это широко используемый интерфейс ввода/вывода в области тестирования и измерений для связи с инструментами на персональном компьютере, который был разработан National Instruments.

Написание программы

Программа написана при помощи блок-диаграммы, поэтому комментарии помещены рядом с управляющими терминалами на самой диаграмме.

Что делает виртуальный прибор:

- Инициализирует COM-порт средствами VISA

- Функция VISA Read в непрерывном режиме получает байты с порта

- Полученные байты помещаются в массив байтов, который выводится на осциллограмму

- Этот массив преобразуется в массив вещественных чисел и выводится на термометр

- Этот же массив преобразуется в строковый одномерный массив и через сдвиговые регистры в цикле по условию соединяется с одномерным массивом времени, в результате чего создается двухмерный массив температура/время.

- По прерыванию цикла по условию кнопкой STOP VISA инициализирует закрытие порта, а двухмерный массив записывается в табличный файл.

Лицевая панель виртуального прибора

Индикаторы служебных терминалов спрятаны за лицевой панелью, они были нужны для отладки работы прибора.

Тестирование комплекса

Соединим все узлы измерительного комплекса и запустим измерительный прибор:

Холм на температурной характеристике обусловлен тем, что я искусственно подносил тепло к датчику чтобы удостовериться в его правильной работе.

Заключение

В результате выполненного мной курсового проекта я научился:

- Работать с интерфейсом UART

- Работать с температурным датчиком и LCD-дисплеем

- Это был мой первый проект на LabView, но уже в ходе разработки и прочтения соответствующей литературы я понял, какими огромными возможностями наделена эта среда и кокой простор для дальнейших научных исследований и разработок открыт для меня.

Реализованный аппаратно-программный комплекс для автоматизированного измерения температуры и обработки данных средствами ЭВМ, тем не менее является всего лишь черновым проектом и обладает рядом недостатков:

- Датчик работает в режиме 12-битного преобразования, что позволяет получать температуру с точностью до 0.0625°C, однако наша программа полученные данные хранит в целочисленной переменной, и мы можем получить только целое значение температуры. Из-за этого режима работы максимальное время преобразования в датчике «температура- цифровой код» занимает 750мс. Данные же из виртуального прибора LabView поступают каждые 500мс, что ведет к повторению данных, тк они не успевают измениться.

- В программном коде контролера отсутствуют обработчики различных событий, например таких как выход датчика из строя или отсутствие сигнала на линии

Направления дальнейшего развития проекта:

- Можно оставить работать датчик в режиме 12-битного преобразования и получать данные с заданной точностью каждые 750мс, либо понизить точность преобразования и тем самым уменьшить его время и получать, скажем, значения температуры c точностью 0.5 °C каждые 100мс.

- Добавить в программу микроконтроллера обработчик события «авария на линии», когда например при отсутствии сигнала от датчика микроконтроллер отправляет на компьютер какое-нибудь число(код ошибки), отличное от реальных значений температуры, например 585. При получении этого числа в виртуальный прибор LabView можно добавить обработчики ошибок с выводом диалоговых окон, индикаторов и т.д. и т.п.

- На одну линию 1-Wire можно повесить много датчиков и опрашивать их поочередно, а на компьютере можно строить трехмерную тепловую модель, температура-цвет, скажем, целого здания или отдельного большого тела, например двигателя автомобиля или внутренних узлов ПК.

Список использованной литературы:

- Мортон Дж. Микроконтроллеры AVR. Вводный курс. Москва. «Додэка XXI» 2006г.

- Евстифеев А.В. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Руководство пользователя. Москва. «Додэка XXI» 2007г.

- Лебедев М.Б. CodeVision AVR: пособие для начинающих. Москва. «Додэка XXI» 2008г.

- Трэвис Дж., Кринг Дж. LabVIEW для всех. 4-ое издание. Москва. «ДМК Пресс» 2011г.

- Загидуллин Р.Ш. LabView в исследованиях и разработках. Москва. «Горячая линия-Телеком» 2005г.