Принцип работы.

В основном режиме на индикаторе установленное время таймера №1. Для просмотра установленного времени таймера №2 нажать кнопку MINUS. Для просмотра установленного времени таймера №3 нажать кнопку PLUS.

Нажатие на кнопку SET переводит таймер в режим установки, по кругу:

– символ t-1;

– установка таймера №1 от 0 до 60 минут;

– символ t-2;

– установка таймера №2 от 0 до 60 минут;

– символ t-3;

– установка таймера №3 от 0 до 60 минут;

– основной режим.

Нажатие на PLUS/MINUS меняет установленное время. Кнопки работают по одиночному нажатию и на удержание - ускоренная установка.

Формат вывода информации на индикатор минуты и секунды. Если время больше 10 минут, то на индикатор выводится время в минутах и, через точку, десятки секунд. Если время меньше 10 минут, то единицы минут и, через точку, секунды.

При установке времени, если время больше 10 минут изменение происходит с шагом 10 сек, если время меньше 10 минут с шагом 1 сек.

Через 6 сек от последних изменений настройки запишутся в память и будут оттуда считаны при следующем включении питания.

Нажатие на кнопку START из любого режима приводит к запуску работы таймеров, индикатор переходит на отображение оставшегося времени таймера №1. Если производились изменения настроек, они запишутся в память.

После завершения работы таймера №1 запускается таймер №2, на индикатор выводится оставшееся время таймера №2. После завершения работы таймера №2 запускается таймер №3, на индикатор выводится оставшееся время таймера №3.

Состояние выходов при работе таймеров:

– в работе таймер №1, включено реле №1, реле №2 выключено;

– в работе таймер №2, выключены реле №1 и №2;

– в работе таймер №3, включено реле №2, реле №1 выключено.

Повторное нажатие на START принудительно останавливает работу таймера.

На время работы таймеров настройки блокируются. Мигает разделительная точка. По завершении работы таймеров на индикатор выводится установленное время таймера №1.