Описание часов.

1. Функции.

– часы, формат отображения времени 24-х часовой, часы:минуты. Незначащие десятки часов гасятся.

– ночной режим. Отдельно устанавливается яркость индикатора в ночное и дневное время.

– таймер.

– цифровая коррекция точности.

– 4 кнопки для установки и настройки: PLUS, MINUS, SET, TIMER.

– контроль основного источника питания.

– использование энергонезависимой памяти микроконтроллера для сохранения настроек и установок при отключении питания.

2. Настройка.

2.1. Установка часов.

При первом включении на дисплее нули. Мигает точка в разряде единиц часов.

Короткое нажатие (не более 2-х секунд) на кнопку SET переводит часы в режим установки минут. Мигают два последних разряда. Кнопками производится установка минут. При удержании кнопок ускоренная установка.

Повторное короткое нажатие на SET – режим установки часов, мигают два первых разряда. Установка аналогична установке минут.

Следующее нажатие на SET переводит часы в режим отображения текущего времени.

Нажатие и удержание кнопки PLUS в режиме отображения текущего времени позволяет просматривать текущее время в формате минуты:секунды. Если при этом нажать на кнопку MINUS произойдет обнуление секунд.

2.2 Сервисный режим.

Длинное нажатие на кнопку SET (более 2-х секунд) переводит часы в сервисный режим.

Выход из сервисного режима нажатие на TIMER или автоматически через 10 секунд после последнего нажатия на кнопки.

2.2.1 Коррекция.

Нажатие на кнопку SET в сервисном режиме переводит часы в режим настройки цифровой коррекции точности. На дисплее в первом разряде символ «C», два последних разряда мигают. Кнопками PLUS/MINUS можно установить желаемую величину коррекции в диапазоне ±25 сек. Установленное значение в 0 часов 0 минут 30 сек будет прибавлено/вычтено из текущего времени. Новое значение коррекции через 10 секунд после последнего изменения запишется в энергонезависимую память.

2.2.2 Ночной режим, регулировка яркости индикатора.

Короткое нажатие на SET в режиме коррекции переведет часы в режим установки яркости индикатора в ночном режиме. На дисплее в первом разряде символ «L», последний разряд мигает. Кнопками PLUS/MINUS выставляется желаемая яркость свечения индикатора. Число ступеней выбрано 7, от 1 до 7. Для наглядности в этом режиме яркость индикатора соответствует ночному режиму.

Следующее нажатие на SET переведет часы в режим установки яркости индикатора в дневном режиме. На дисплее в первом разряде символ «d», установка аналогична установке яркости в ночном режиме.

Следующее нажатие на SET переведет часы в режим установки времени включения ночного режима. На дисплее символы «n On». После очередного нажатия на кнопку SET на дисплее время включения ночного режима. Два последних разряда (минуты) мигают и доступны для установки. Установка аналогична установке часов. Кнопка SET переводит в режим установки часов времени включения. Мигают два первых разряда (часы).

Следующее нажатие на SET переведет часы в режим установки времени отключения ночного режима. На дисплее «n OF». Далее установка аналогична времени включения.

Следующее нажатие на SET снова переведет часы в режим установки коррекции. И далее по кругу.

2.3. Таймер.

Из любого режима нажатие на кнопку TIMER (кнопку нужно удерживать нажатой на все время установки) переводит часы в режим отображения настроек таймера. На дисплее «t On». Точка после второго разряда горит постоянно. Часы находятся в режиме установки таймера, пока нажата кнопка TIMER, после отпускания кнопки часы возвращаются в режим отображения текущего времени.

Нажатие на кнопку SET последовательно переведет часы в режим установки минут и часов времени включения таймера. Установка аналогична установке часов.

Следующее нажатие на кнопку SET переведет часы в режим времени отключения таймера.

Нажатие на кнопку SET последовательно переведет часы в режим установки минут и часов времени выключения таймера. Установка аналогична установке часов.

Через 10 секунд после завершения установки все данные запишутся в энергонезависимую память.

Из любого режима установки (кроме TIMER. Режим включен пока нажата кнопка) через 10 секунд после последнего нажатия на кнопки часы возвращаются в режим отображения текущего времени. При этом вступают в силу настройки таймера и время ночного режима.

3. Контроль питания.

Микроконтроллер отслеживает наличие основного источника питания. При его отключении для уменьшения тока потребления отключается дисплей и отключаются кнопки. Часы продолжают отсчитывать время. Будильник остается в работе. При появлении питания от основного источника все функции восстанавливаются.