	Главная » Статьи » Схемы радиолюбителям » Справочники
	




Интегральная микросхема электронных часов с кварцевой стабилизацией КР5607ВИ1

	Интегральная микросхема электронных часов с кварцевой стабилизацией КР5607ВИ1
Аналог: M5607DWA
Технические условия: КФУЛ.431.136.007 ГУ 
Интегральная микросхема предназначена для:
- отсчета и отображения на 4-разрядном вакуумно-люминесцентном или светодиодном динамическом индикаторе текущего времени в часах, минутах, секундах (по вызову), а также дня недели и режима работы;
- выдачи звукового сигнала программируемой длительности в момент времени, установленный в любом из двух будильников;
- обратного отсчета времени в режиме таймера;
- управления внешними устройствами с помощью двух программируемых по времени выходов. Основные преимущества:
- минимальное количество навесных элементов;
- трехкнопочное управление;
-  широкий набор функций.
Основные технические параметры интегральной микро схемы (ИМС) КР5607ВИ1 приведены в табл.1. Основные выполняемые функции:
1.  Отсчет и отображение на 4-разрядном 9- или 7-сег-ментном индикаторе текущего времени в часах, минутах, секундах (по вызову), дней недели (на 7-сегментном индикаторе в режиме установки) и режима работа.
2. Установка текущего времени и дня недели, коррекция секунд.
3.  Установка и отображение на индикаторе двух предустановок (будильников).
4.  Выдача звукового сигнала по совпадению текущего времени и времени любой из предустановок.
5.  Выдача на вывод 7 статического сигнала для включения внешнего устройства в момент времени, заданный любой из предустановок, на время заданное таймером.
6.  Выдача на вывод 8 статического сигнала для включения внешнего устройства в момент времени, заданный 1-й предустановкой, и выключения в момент времени, заданный 2-й предустановкой.
7.  Обратный отсчет заданного времени в минутах и секундах (макс. 59 мин 59 с) в режиме таймера; выдача за 6 с до достижения нулевого значения времени звукового сигнала; хранение в памяти таймера заданного времени; при запуске таймера выдача на вывод 7 статического сигнала, отключаемого в момент достижения таймером нулевого значения.
8.  Программирование длительности звукового сигнала.
9.  Программирование яркости свечения индикатора.
Краткое описание
Для управления ИМС используют три клавиши:
"Режим";
"Выбор разряда";
"Установка".
"Режим"
ИМС может находиться в одном из шести режимов:
Режим "Начальный сброс". Включается при подключении питания, при этом на индикаторе высвечиваются нули, разделительные точки погашены, не производится счет текущего времени. Из этого режима ИМС выводится первым нажатием клавиши "Режим", переходя в режим текущего времени.
Режим "Текущее время". На индикатор выводится информация о текущем времени в часах, минутах и дне недели (для 9-сегментного индикатора), с секундным ритмом мигает двоеточие. Может быть произведена коррекция текущего времени. При совпадении текущего времени со временем одной из предустановок выдается звуковой сигнал частотой 1=2 кГц, модулированный секундным ритмом.
Режим "Секунды'. На индикатор выводятся текущие минуты и секунды, возможно обнуление секунд.
Режим "Будильник Т. Выводится информация в часах и минутах о 1-й предустановке, светится нижняя точка, индицируются дни недели, на которые задана эта предустановка, возможна коррекция предустановки.
Режим "Будильник 2". То же, что и "Будильник 1", но светится верхняя точка.
Режим "Таймер". На индикатор выводится время в минутах и секундах, записанное в память таймера. Возможна коррекция этого времени, обратный отсчет (светятся, не мигая, обе точки).
Любой из режимов кроме режима начального сброса, может быть установлен по кольцу в вышеперечисленном порядке.
"Выбор разряда"
С помощью данной клавиши разрешается коррекция информации и производится выбор разряда, в котором осуществляется коррекция. Первое нажатие клавиши в режиме "Текущее время' разрешает коррекцию в разряде единиц минут, при этом разряд единиц минут начинает мигать. Второе нажатие - разряд десятков минут. Третье нажатие - разряд единиц часов. Четвертое нажатие - разряд десятков часов. Пятое нажатие - разряд дней недели, при этом на один из верхних вертикальных сегментов индикатора выводится информация о дне недели, остальные
[image: image1.jpg]OcHoBHbie nexTpeckue napameTpe npu Tewneparype 25°C £10°C
Hanmenosanme napamerpa, Byxaennoe Hopwa Townepo-]  puwevarme
EAMHHUO HIMEPEHHS obosuauenne | Hemenee | He6onee | Typa, °C
BuXORHOE HANpAXEHHE HA3KOTO ypOBAS, B Uot ) ~10%3 U758
+70 £3
BuxoHoe HanpaXeHue HH3KOTO yposHs, B Ugs 33
BuixonHoe HONpAXERHe BHCOKOTO yposHs, B UoH 23
BuiTexaowmii BuxonHo# TOK, MA loy 2
Brekaioui BbIXOAHOR TOK, MA Iy 50 Ucc=9,45 B
Tok noTpe6nenns, mkA lec 650 Ug=9.458
Tok noTpebnenns nuaukaTopa, MkA 10 Uqn 258U =198





сегменты погашены. Шестое нажатие - выход в основной режим.
Первое нажатие в режиме "Секунды" разрешает обнуление секунд, при этом оба разряда секунд мигают. Второе нажатие - выход.
В режиме "Будильник 1" - разрешает коррекцию и выбирает разряд единиц минут, далее так же, как в режиме "Текущее время", до пятого нажатия кнопки "Выбор".
Пятое нажатие выбирает первый день недели (понедельник), при этом дни недели, на которые задан режим будильника, индицируются с полной яркостью, на которые не задан - с 1/16 полной яркости, индикация выбранного дня мигает.
Шестое - одиннадцатое нажатие то же, что и пятое соответственно с остальными днями недели.
В режиме 'Будильник 2" - аналогично режиму "Будильник 1".
В режиме "Таймер* - разрешает коррекцию и выбирает разряд единиц секунд, который начинает мигать; далее аналогично режиму "Текущее время".
Нажатие клавиши "Выбор разряда" устанавливает полную яркость свечения, останавливает обратный счет в режиме "Таймер".
Нажатие клавиши "Режим" отменяет режим коррекции и переводит микросхему в один из основных режимов.
"Установка"
С помощью данной клавиши:
отключают звуковой сигнал;
в режиме "Таймер" осуществляют пуск обратного счета;
в режиме "Текущее время" регулируют яркость;
в выбранном разряде производят изменение информации путем добавления "1" при каждом нажатии;
в режиме "Коррекция секунд" производят обнуление секунд;
в режиме "Текущее время" при установке часов возможна установка не более 23 часов, при превышении этого значения производится коррекция времени вычитанием 24
часов.
Звуковой сигнал, частотой 2 кГц, модулированной частотой ] Гц, вырабатывается:
при совпадении времени любой из предустановок с текущим временем;
за 6 с до достижения нулевого значения времени в режиме "Таймер".
Длительность звучания сигнала определяется временем, записанным в память таймера, но в любом случае не превышает 1 мин. Длительность звукового сигнала в режиме "Таймер" - 6 с.
Сигналы управления внешними устройствами
Сигнал управления внешними устройствами на выводе 7 - это сигнал, вырабатываемый при совпадении времени предустановки с текущим временем. Длительность его задают таймером.
В режиме "Таймер" этот сигнал вырабатывается при пуске таймера и прекращается в момент достижения таймером "нуля".
Сигнал управления внешними устройствами на выводе 8 - это сигнал, вырабатываемый при совпадении текущего времени со временем 1-й предустановки. Отключается этот сигнал при совпадении текущего времени со временем 2-й предустановки.
Регулировка яркости
Микросхема позволяет осуществлять регулировку яркости свечения индикатора. Одну из восьми градаций яркости выбирают с помощью клавиши "Установка" в режиме "Текущее время".
Восьмая градация - индикатор не светится. Нажатие клавиши "Выбор разряда" переводит ИМС в режим с максимальной яркостью.
Назначение выводов ИМС КР5607ВИ1 приведено в табл.2.
[image: image2.jpg]Homep

Homep

i O6o3Ha- DyHkupmoHansHoe T O603Ha- | PyHkumoHanbHoe
DIP-24 | SO-20 | “enve HeInaEeie DIP-24 | SO-20| “etve HA3HaueHne
01 1 GND O6uwmi 13 9  |Bux.DO |Paspsa eansuy
MUHYT, CeKyHa
02 2 Bx. KB Bxog kBapuesoro revepatopa 14 10 [Bux.J1 [CermentJ1
03 3 Bux. KB | Bxoa ksapuesoro renepatopa 15 11 [Bux.J2 |CermentJ2
04 4 |Un Hanpsxenue nutanms (-9 B) 16 12 [Bux.J3 [Cerment 3
05 Bx.K1 Bxoa noacTpoiku 17 13 |Bux.D1 |Paspsa aecsrkos
cTabMNM3aTOPa HaNpSAXeHus MHHYT, CEKyHA
06 5 Bux.3C | Buxoa 3sykosoro curhana 18 14 [Bux.J7 |CermentJ7
07 é Bux. 1 Buxoa 1-ro ynpaensiowero 19 15 |Bux.JO |CermentJO,
curnana JABOETONUE
08 Bux. 2 Buxoa 2-ro ynpasnsowero 20 16 |Bux.J6 [CermentJé
curnana
09 7  |Bx.Ko Knasuatyphuit 8xos 21 17 |Bux.D2 |Paspsa eaunmy
4QCOB, MUHYT
10 8 Unna Hanpsxenne nutanus (-30B) | 22 18 [Bux.J5 |CermentJ5
11 Bux.J8 |CermentJ8 — nh., cp., n1, Be. 23 19 [Bux.J4  [CermentJ4
12 Bux.J9 [CermentJ9 —8Kn,, BT, uT, 6 24 20 |Bux.D3 |Paspsaaecatkos
4OCOB, MHHYT





РА 4'2006 


