                                                             Функции таймера:

  - отсчёт часов(0...23 с гашением незначащего нуля), минут, секунд, даты, месяца, дня недели, года
  - определение количества дней в феврале для високосного года
  - переход на летнее/зимнее время в последнее воскресенье марта и октября
  - коррекция хода часов с точностью 1 микросекунда в секунду 
  - регулируемая яркость индикаторов
  - 10 режимов индикации с подсказками названий режимов
  - управление нагрузкой по заранее выставленым уставкам времени (U_on - уставка включения  
    UoFF - уставка выключения)
  - включение/выключение нагрузки кнопкой on/oF

  Включить/выключить автоматику таймера можно только в режимах отображения уставок включения/выключения кнопкой on/oF. При включенном таймере горит точка в младшем разряде индикатора.      С помошью кнопки on/oF в обычном режиме можно включить/выключить нагрузку (освещение аквариума)

  В таймере реализовано простое линейное меню из 10 пунктов. Переход по пунктам меню осуществляется с помощью кнопок  "+" и "-".
  Перед выводом на индикатор показаний соответствующего пункта выводится кратковременная подсказка названия пункта меню. Длительность отображения подсказки - одна секунда. Применение кратковременных подсказок  делает  устройство очень простым и удобным в управлении.

 Режимы индикации таймера
[image: image1.png]LR ——

MUIHY T - CeKyHIB

g

IeHs Hememt

Tox

B

[
1

Koppexmsst

[ RETmp—

B oo

Virmuxatop morammer






   Коррекция показаний, выведенных на индикатор включается при нажатии на кнопку "Коррекция". При этом кратковременная подсказка выводится на 1/4 секунды, после чего корректируемое значение начинает мигать с частотой 2 Гц. Корректируются показания кнопками "плюс" и "минус". При длительном нажатии на кнопку, включается режим автоповтора, с заданной частотой. Частоты автоповтора нажатия кнопки составляют:  для часов, месяцев и дня недели - 4 Гц;  для минут, года и яркости индикатора - 10 Гц;  для корректирующего значения - 100 Гц.
   Все откорректированные значения, кроме часов, минут и секунд, записываются в EEPROM и восстанавливаются после выключения - включении питания. Секунды при коррекции обнуляются. Из всех режимов, кроме часы-минуты, минуты-секунды и LoFF организован автоматический возврат. Если в течение 10 секунд ни одна из кнопок не нажата, то часы переходят в режим отображения часов - минут. 
   В режиме "Corr" на индикатор выведена корректирующая константа, начальное значение которой 5000 микросекунд в секунду. При отставании часов таймера константу увеличиваем на величину отставания, вычисленное в микросекундах за одну секунду. Если часы таймера спешат, то константу уменьшаем по тому же принципу.
